| KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ Kmetijska svetovalna služba Cesta Iva Slavca 1, K R A N J 040 530 230, franc.pavlin@kr.kgzs.si |  |
| --- | --- |

Enostavni in nezahtevni objekti v kmetijstvu

Uredba o razvrščanju objektov – Uradni list RS št. 37/1. 6. 2018 - izvleček

Z 2. junijem 2018 je začela veljati nova Uredba o razvrščanju objektov. Uredba razvršča objekte po zahtevnosti na:

- Enostavne objekte

- Nezahtevne objekte

- Manj zahtevne objekte

- Zahtevne objekte

- ENOSTAVNI OBJEKTI:

  - – Splošna merila za stavbe:

- Ima samo eno etažo

- Njena višina ne presega 4 m

- Njena globina ne presega 1 m

- Njen nosilni razpon ne presega 4 m

  - – Splošna merila za gradbene inženirske objekte:

- Njegova višina ne presega 5 m

- Njegova globina ne presega 2 m

- Njegov nosilni razpon ne presega 4 m

- NEZAHTEVNI OBJEKTI:

  - – Splošna merila za stavbe:

- Ima samo eno etažo

- Njena višina ne presega 6 m

- Njena globina ne presega 2 m

- Njen nosilni razpon ne presega 5 m

  - – Splošna merila za gradbene inženirske objekte:

- Njegova višina ne presega 10 m

- Njegova globina ne presega 4 m

- Njegov nosilni razpon ne presega 5 m

Razvrščanje nekaterih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so povezani s kmetijstvom:

STAVBE:

1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe | Površina do 50 m2 | Površina do 150 m2 - ne glede na velikost nosilnega razpona |  |
| 12712 | Stavbe za rejo živali | Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali, čebelnjaki | Površina do 20 m2 | Površina do 100 m2 , ne glede na velikost nosilnega razpona |  |
|  |  | Stavbe ribogojnice | Površina do 50 m2 , prostornina bazenov do 250 m3 | Površina do 100 m2, prostornina bazenov do 2.000 m3 |  |
| 12713 | Stavbe za skladiščenje pridelka | Stolpni kmetijski silosi | Površina do 20 m2 , višina do 5 m | Površina do 100 m2, višina do 10 m |  |
|  |  | Kleti, vinske kleti, zidanice | Površina do 20 m2 , ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | Površina do 50 m2 , do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov |  |
|  |  | Skladišča pridelkov (kašče, seniki, skednji, koruznjaki,…) | Površina do 40 m2 | Površina do 150 m2 |  |
|  |  | kozolci | Površina do 40 m2 ,do dve etaži | Površina do 150 m2 - do dve etaži in ne glede na višino |  |
| 12714 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizac. | Površina do 40 m2 | Površina do 150 m2 |  |

1251- Industrijske stavbe

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12510 | Industrijske stavbe | Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov -klavnica, pivovarna, pekarna, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin, mlekarnica. | noben | Površina do 80 m2 |  |

1252- Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12520 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe | Skladiščne stavbe, hladilnice | Površina do 20 m2 | Površina do 100 m2 |  |
|  |  | Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine | prostornina do 20 m3 | Prostornina do 100 m3 |  |
|  |  | Stolpni silosi za suhe snovi | Višina do 5 m | Višina do 10 m |  |

1110- Enostanovanjske stavbe

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100 | Enostanovanjske stavbe | počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe | noben | Površina do 25 m2 |  |

1242- Garažne stavbe

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12420 | Garažne stavbe | garaže in pokrita parkirišča, čolnarne, kolesarnice in podobno. | Površina do 20 m2 | Površina do 50 m2 |  |

1242- Druge stavbe , ki niso uvrščene drugje

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12740 | nadstrešnice | služijo kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in same po sebi nimajo opredeljenega stalnega namena | Površina do 20 m2 | Površina do 50 m2 |  |

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:

2420- Drugi gradbeni inženirski objekti

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24202 | Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti | ribogojnice | Prostornina bazenov do 250 m3 | Prostornina bazenov do 2.000 m3 |  |
|  |  | Koritasti silosi | Površina do 100 m2 | Površina do 1.000 m2 |  |
|  |  | Zbiralniki gnojnice in gnojevke | noben | Prostornina do 1.000 m3 |  |
|  |  | Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti | Površina do 50 m2 | Površina do 200 m2 |  |
| 24205 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | Ograje 1 – ograje za zaščito pred hrupom, protivetrne ograje | Višina do 2,2 m | Višina do 3,5 m |  |

1 – ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade)

2152- Jezovi, vodne pregrade, in drugi vodni objekti

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21520 |  | Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | Prostornina vode do 250 m3 | Prostornina vode do 2.000 m2 |  |
|  |  | Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč | Prostornina razlivne vode do 250 m3 | Prostornina razlivne vode do 2.000 m2 |  |

2153- Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti

|  |  | opis | ENOSTAVEN OBJEKT | NEZAHTEVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21530 |  | akvadukti | noben | noben |  |
|  |  | Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | Samo splošna pravila | Samo splošna pravila |  |

Izvleček pripravil:

Franc Pavlin, KGZ Kranj