SPREMLJANJE DOZOREVANJE GROZDJA

IN NAPOTKI ZA TRGATEV 2023

Dobro dozorelo grozdje je tisti dejavnik, ki največ doprinese h kakovosti vina. Prav gotovo je spremljanje dozorevanja grozdja v vinogradu pred trgatvijo (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje,…) tisto opravilo, ki je odločilnega pomena za načrtovanje same trgatve. Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) navaja, da trgatev grozdja za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov ni dovoljena, preden grozdje ni tehnološko zrelo. Tehnološko zrelost ugotavlja pridelovalec sam, pri čemer mora upoštevati rezultate spremljanja dozorevanja grozdja, ki ga izvaja pooblaščena organizacija, kar za vinorodno deželo Posavje izvaja Kmetijsko gozdarski zavod  Novo mesto in izdaja priporočila za čas trgatve. Odločitev o času trgatve je v rokah posameznega vinogradnika, zlasti ob dejstvu, da je grozdje tehnološko zrelo, če doseže najmanj 8,5 vol. % naravnega alkohola.

Zaradi slabih vremenskih razmer v času vegetacije je v marsikateremu vinogradu opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče, kar močno vpliva na kakovost grozdja in tudi na čas trgatve. Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Rezultati dozorevanja so nam lahko pri tem v oporo, lahko pa se zelo razlikujejo med vzorčenim vinogradom in ostalimi vinogradi zaradi bolezni, sorte, lege, starosti vinograda, tal...).

V obdobju dozorevanja grozdja, je ravno pravi čas, da pripravimo vse potrebno za nemoteno izvedbo kakovostne trgatve, predelavo grozdja ter nego mošta in vina. Zaradi morebitnih poškodb toče, žuželk, oidija in nevarnost pokanja grozdja (veliko vode), pride do porasta pH vrednosti  in s tem narašča tudi mikrobiološka aktivnost. Predvsem je močna aktivnost ocetno kislinskih bakterij in divjih kvasovk, zlasti v poškodovanem oziroma nagnitem grozdju. Zato se moramo na trgatev temeljito pripraviti in v celotnem procesu trgatve in predelave zagotavljati brezpogojno higieno.

PRIPOROČILA ZA LETNIK 2023

- Temeljni pogoj za zdravo vino je čistoča, vse od trgatve do stekleničenja vina.

Skozi cel proces predelave grozdja, nege mošta in vina moramo zagotavljati dobro higieno. Zato poskrbimo, da dobro očistimo stroje, naprave, prostore in tla (pecljalnik, drozgalnik, vinifikator, stiskalnica, posoda, posoda za grozdje, …).  V kolikor redno ne skrbimo za čistočo, omogoča nehigiena razvoj plesni in škodljivih drobnoživk, kot so razne bakterije (ocetno kislinske, masleno kislinske, mlečno kislinske, sluzave) in divje kvasovke.

Pred trgatvijo preverimo tudi delovanje vse opreme (stiskalnica, črpalke, drozgalnik, mešalnik, hladilne naprave,…). Očistimo zabojčke za prevoz grozdja in vinsko posodo. Poskrbimo, da odstranimo vinski kamen iz plastične posode in nerjaveče pločevine. Odstranimo ga mehanično z izmenično uporabe hladne in vroče vode ali z napravo za pranje z visokim pritiskom. Lahko pa si pomagamo tudi  s pomočjo posebnih kemičnih sredstev.

Poskrbeti moramo, da:

- pred trgatvijo nabavimo enološka sredstva; kvasovke, hrano za kvasovke, sveže žveplove pripravke in bistrilna sredstva.

- Spremljamo tehnološko zrelost grozdja in zdravstveno stanje za vsako sorto posebej.

- Grozdje mora biti zdravo, nepoškodovano in  jagode cele.

- Čas od trgatve do stiskanja naj bo čim krajši.

- Hitra pot od vinograda do kleti in hiter začetek predelave; manjša možnost  razvoja škodljivih mikroorganizmov, hlapnih kislin, oksidacije, fenolnih spojin….

- Stalna higiena strojev, naprav od trgatve do vina; po potrebi opravimo razkuževanje, ki prepreči razvoj škodljivih mikroorganizmov.

- Trgatev  belega grozdja opraviti v suhem in hladnem vremenu; izkoristimo hladna jutra.

- Poskrbeti za hlajenje drozge in mošta.

- V vinogradih, kjer je bila toča, oidij, gnilobe, posledice poškodb insektov, ocetni cik, priporočamo prebiranje grozdja in selektivno trgatev.

- Selektivna trgatev se priporoča tudi za vrhunsko kakovost, za sortna vina in vina posebnih trgatev.

Žveplanje grozdja, drozge ali mošta

Pri pridelavi vina je nujna umna uporaba žvepla, ki ima pomembno vlogo pri preprečevanju oksidacije, ovira in prepreči delovanje kvasovk v času pred bistrenja mošta – razsluzenje in ovira in prepreči delovanje škodljivih drobnoživk (divjih kvasovk, bakterij...).

Grozdje žveplamo v primeru, če je močno poškodovano od toče, gnilo, napadeno od mrčesa z namenom, da zaščitimo grozdje in s tem preprečimo neželene procese.

Žveplanje

- Belo grozdje:

Grozdje, drozga, mošt: skupaj 0,6 – 1,2 dl 5-6 % raztopine žveplaste kisline na 100 l

(30 - 60 mg SO2/l) drozge ali mošta, kar je predvsem odvisno od zdravstvenega stanja grozdja in ostalih pogojev. Zdravo grozdje – manjši odmerek, močno gnilo večji odmerek.

- Rdeče grozdje:

Žveplanje grozdja, drozge: skupaj 0,4-1,0 dl 5-6 % raztopine žveplaste kisline na 100 l     (20 -50 mg SO2/l) drozge.

Maceracija

Maceracija pomeni stik mošta z jagodno kožico. Belo drozgo maceriramo, predvsem aromatičnih pa tudi nevtralnih sort grozdja pod pogojem, da je grozdje popolnoma zdravo in dozorelo. Priporoča se hladna maceracija z ustreznim encimom pri temperaturi okrog 10 0C ali nižje, z dodatkom encima z β-glukozidazno aktivnostjo v času od 2 do 24 ur.

Bistrenje mošta (razsluzitev)

Bistrenje mošta je potrebno izvesti pri moštu iz belega grozdja in v rose vinih. S tem ukrepom

odstranimo iz mošta pred vrenjem:

- ostanke škropiva – pesticidov, zemlje, prahu, ostanke kožic, pečk, delčkov pecljevine;

- oksidirane snovi, fenole, beljakovine, priokus po gnilobi ali plesni;

- z žveplanjem posežemo v svet drobnoživk, onemogočene so ocetno kislinske, mlečno kislinske in masleno kislinske bakterije;

- po možnosti hladimo (hladilna naprava, suhi led, oroševanje) in s tem znižamo količino uporabljenega žvepla;

- z uporabo primernih enoloških sredstev dosežemo bolj čisto in enakomernejše vrenje, kar pozitivno vpliva na: bistrost, barvo, čistost vonja in okusa vina.

Izvedba bistrenja ali razsluzenja:

V kolikor nismo žveplali grozdja ali drozge, žveplamo mošt (glej žveplanje) in takoj dodamo kombinacijo enoloških sredstev (kremenčevega čistila, želatine, PVPP-ja, bentonita). V primeru poškodovanega in gnilega grozdja takoj uporabimo kombinacijo aktivnega oglja in bentonita. Po 24-36 urah pretočimo v vrelno posodo in dodamo vitalni vrelni nastavek selekcioniranih kvasovk.

Fermentacija mošta

Med fermentacijo nastane alkohol, CO2 in nekaj 100 aromatičnih snovi, ki vplivajo na aromo, značaj in kakovost vina. Po pretoku (razsluzenje) pripravimo dober, vitalni kvasni nastavek. Izberemo selekcionirane kvasovke, ki so primerne za posamezno vrsto, sorto, kakovost in stil vina. Za vrenje mošta ali drozge uporabimo kvasovke Saccharomyces cerevisiae.

Za nemoten potek alkoholnega vrenja in delovanje kvasovk, priporočamo pravočasen dodatek hrane za kvasovke (amonijeve) in vitamina B1. Hrano dodajamo  večkrat; v 2-3 odmerkih in prvič sicer prvič 48 ur po začetku vrenja, drugi odmerek na 1/3 fermentacije in zadnji odmerek, ob polovici povretja sladkorja.

Potek fermentacije pri belem moštu  od 12 - 15 0C, max. 18 0C, nikakor pa ne več. Temperaturo vzdržujemo s hlajenjem, oroševanjem ali s suhim ledom.

Pri predelavi rdečega grozdja poteka maceracija drozge z ustreznim encimom, glede na tip vina. Glede na zdravstveno stanje grozdja drozgo ustrezno količino žvepla in pripravimo  kvasni nastavek, primeren za rdeče grozdje. Dodamo ga vsaj 1-2 uri po dodatku žvepla. Pri vrenju sproščeni CO2 dviga iz tekočine drozgo v obliki klobuka, zato je potrebno občasno potapljanje; v burni fermentaciji do 5x na dan. V kolikor tega potapljanja ne opravljamo dovolj pogosto (na 2-3 ure), pride do oksidacije in se lahko razvijejo ocetno kislinske bakterije, ki povzročijo povišanje hlapnih kislin in tvorbo etil acetata. Drozga se macerira toliko časa, da je dosežena želena barva, tanini …, kar zavisi dozorelosti grozdja, sorte in vrste vina. V kolikor je rdeče grozdje poškodovano, ga predelamo v rose, torej brez maceracije!

Zaključek fermentacije

Po končanem vrenju je pravočasen prvi pretok in primerno žveplanje najpomembnejši ukrep. Za čas in način pretoka se odločimo glede na želen stil in harmoničnosti vina. Če je v vinu primerna kislina, opravimo prvi pretok po enem do treh tednih. Poskrbimo, da vina obdržijo svežino, prijetno kislino in čistost v vonju in okusu. Ob pretoku vino tudi primerno žveplamo (odvisno od zdravstvenega stanja mošta, pH, ostanek sladkorja…); od 1,0 – 1,2 dl 5-6 % raztopine žveplaste kisline na 100 l vina (50 - 60 mg SO2/l).

V kolikor pa se odločimo za programiran biološki razkis mladega vina, s pretokom in žveplanjem počakamo tako dolgo, da bo dosežen cilj biološkega razkisa. Biološki razkis je vsekakor zaželen pri suhih belih in rdečih vinih za vzpostavitev polnosti in harmoničnosti vina. Priporoča se uporaba kulture selekcioniranih bakterij.

Ukrepi v primeru toče, oidija, gnilobe, insektov…

V primeru pojava toče in bolezni grozdja, je potrebno veliko pozornost nameniti zdravstvenemu stanju grozdja in poškodbam grozdja zaradi insektov. Vinogradnikom svetujemo natančen pregled vinograda po toči. Predelava grozdja po toči naj bo čim hitrejša z večjo uporabo žvepla;  do 1,4 dl 5-6 % raztopine žveplaste kisline na 100 l mošta (do 70 mg SO2/l) za preprečevanje oksidacije in mikrobiološkega delovanja in tudi ostro razsluzenje. Poškodovanega in bolnega grozdja ne maceriramo. V moštu uporabimo kombinacijo aktivnega oglja in bentonita, čez eno uro pa dodamo želatino. Lahko pa dodamo tudi kombinacijo PVPP, želatine in čez 1 uro bentonit. Po 1-2 dneh mošt pretočimo v vrelno posodo in dodamo dobro razmnožen vrelni nastavek selekcioniranih kvasovk. Pričetek fermentacije naj bi se začel po 24 urah po dodatku kvasnega nastavka. V primeru nedelovanja kvasovk, je potrebno pripraviti večjo količino kvasnega nastavka z bayanus kvasovkami, da fermentacija prične čim prej.

POZOR! PRIJAVA ZALOG VINA IN LETNEGA PRIDELKA!

Vsi pridelovalci, ki obdelujejo 0,1 ha vinograda in več ter tisti, ki ga imajo manj kot 0,1 ha in vino tržijo, morajo v register pridelovalcev grozdja in vina na upravni enoti prijavljati:

- stanje zalog vina na dan 31.7.; najpozneje do 7. septembra vsako leto in

- letni pridelek grozdja in vina do 20. novembra vsako leto, oziroma če trgamo pozneje moramo prijaviti pridelek najpozneje 20 dni po opravljeni trgatvi.

ENOLOŠKI LABORATORIJ!

V enološkem laboratoriju KGZS-Zavoda Novo mesto, opravljamo vse vrste analiz grozdnega soka, mošta in vina. Nudimo vam hitro in kakovostno opravljene meritve vseh parametrov s strokovnim nasvetom.

Vljudno vabljeni.

Ivanka Badovinac, specialistka za vinarstvo

KGZS – Zavod NM